	
[image: image1.png]



	
[image: image2.png]Micron




EN ISO 90002 : 1994
	


ПАСПОРТ

ШТАТИВ МАГНИТНЫЙ ТИП ШМII-Н
1.Устройство и назначение

Штатив магнитный предназначен для  установки на нем измерительных головок с ценой деления 0,01 мм. Пример обозначения при заказе: 

Штатив магнитный ШМII-Н.

2.Техническая характеристика

2.1. Высота колонки, мм, не менее 

 250

2.2. Наибольший вылет измер.колонки, мм   200

2.2. Диаметр отверстия под измерительную головку, мм 
          



 8Н8

2.3. Усилие отрыва от поверхности, имеющей параметр шероховатости Ra < 1,25 мкм, Н, не менее 




  
300

3.Условия эксплуатации
Температура окружающей среды         20±10°С.
Относительная влажность воздуха не более 60±20% при температуре +25 °С.

4.Комплектность

4.1. Штатив.   

4.2. Футляр. 

4.3. Паспорт.

5.Подготовка к работе и правила эксплуатации

5.1. Протереть чистой тканью смоченой в нефрасе и протереть чистой сухой тканью. 

5.2.Поставить на тщательно протертую стальную или чугунную поверхность.

5.3.Закрепить штатив, повернув выключатель в положение «ON».

5.4.Ослабить фиксирующий винт, придать штативу требуемое по условиям работы положение и зафиксировать это положение.

5.5.Не подвергать магнитное основание ударам.

5.6.Не пользоваться зажимом державки без установленной измерительной головки, во избежание деформации отверстия под измерительную головку.


6.Техническое обслуживание

6.1.По окончании работы со стойкой отключить магнитное основание.

6.2.Запрещается разбирать магнитное основание стойки, во избежании потери им магнитных свойств.
6.3.Хранить штатив в ослабленном состоянии и отключенном магнитном основании.

6.4.После окончания работы протереть слегка смоченной в нефрасе тканью поверхности стойки, протереть чистой тканью и смазать противокоррозионной смазкой.

6.5.Хранить стойку в футляре в сухом закрытом помещении при температуре воздуха от +5 до +40°С и относительной влажности не более 70% при +25°С.

7.Методы и средства поверки

Первичная поверка при выпуске из производства. 

Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации штатива.
8.Сведения о консервации и упаковке

Штатив подвергнута консервации и упаковке. 

Срок консервации - 2 года.

9.Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие штатива техническим характеристикам, указанным в паспоре при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

10.Свидетельство о приемке







made by MICRON  Czech Republic











made by MICRON  Czech Republic








_1114508390.bin

_1114508389.bin

